Inhoud

Wijzigingsregister	2

Klokradiowekker	3

Specificatie	3

Eisen	3

Beperkingen	3

Use cases	4

Gebruiken	4

Beheren	4

Technisch ontwerp	5

Systeem	5

Remote control subsysteem	5

Behuizing	6

Afmetingen	7

Boven / voor-achter en zij	8

Display en PCB support (en zie OpenSCAD)	9

Speaker support	10

Behuizing ontwerp beslissingen	11

Elektronica	12

Subsysteem	12

Microcontroller	13

Display	15

Batterij	16

Power supply	17

Radio	18

Amplifier	19

Speaker	20

Touch strips	20

Licht sensor	21

Wekker software	21

Wekker FSM	21

Pseudo codes per activity	21

Wakeup	22

Alarming	23

Attentive	24

Arduino ontwikkelomgeving	25

Libraries	25

Remote control software	25

# Wijzigingsregister

| Versie | Wijzigingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |
| 02 | Onbekende wijzigingen |  |  |
| 03 | Eisen aangepast: Bedienen door kloppen niet langer een eis Ontwerp aangepast: Vibratie sensor, accelerometer, capacitive touch sensor (afzonderlijk board) vervallen. Afzonderlijke laadregelaar vervallen. Als blijkt dat de laadregelaar op de feather niet werkt dan komt ie los terug. |  |  |
| 04 | Amplifier en radio in 1 module. Neopixels op 5V en microcontroller op 3V7 geeft mogelijk een probleem. Probeer de neopixels in eerste instantie maar op Vbat. |  |  |

# Klokradiowekker

Mijn klokradio heeft kuren. Dus aanleiding om een nieuwe klokradio wekker te maken.

# Specificatie

## Eisen

| Eis | Omschrijving |
| --- | --- |
| E1 | Object met een mooie behuizing in perspex en makerbeam. |
| E2 | Staand ontwerp. Bediening aan de bovenkant en/of zijkant. |
| E3 | De wekker moet een datum en tijd toepassen die binnen 1 minuut gelijkloopt met die van het internet. |
| E4 | De wekker moet de tijd kunnen tonen. |
| E5 | De wekker moet rekening houden met zomer en wintertijd. |
| E6 | De wekker moet een FM radio hebben. |
| E7 | De wekker moet een wekfunctie hebben. |
| E8 | De wekker heeft geen knoppen maar wordt door capacitieve of bewegings schakelaars bedient. |
| E9 | De radio kan worden uit en aangezet en afgestemd op een zender. |
| E10 | De radio afstemmen dient te gebeuren vanaf afstand d.m.v. het node-red user interface wat ook al voor andere domotica toepassingen beschikbaar is. |
| E11 | De radio kan lokaal door een capacitieve of bewegings schakelaar worden uit en aangezet. |
| E12 | De wekfunctie instellen dient te gebeuren vanaf afstand d.m.v. het node-red user interface wat ook al voor andere domotica toepassingen beschikbaar is. |
| E13.1 | De wekfunctie kan lokaal door een of meer capacitieve schakelaars worden gepauzeerd/gesluimerd, uit en aangezet. |
| E13.2 | <vervallen> Lokaal instellen van parameterwaarden (zoals het wekmoment, de sluimerduur, etc.) |
| E14 | De wekker / radio toont onder normale omstandigheden geen visuele indicaties. |
| E15 | Door de wekker aan te raken of erop te kloppen schakelen visuele indicaties aan en na een instelbare periode schakelen die weer uit. |
| E16 | Visuele indicatie ondersteunen de bediening of m.a.w. de indicaties nodigen uit om de bediening te doen en tonen de voor bediening beschikbare mogelijkheden |
| E17 | De wekker wekt op het ingestelde moment. Wekken houdt in: - het aan schakelen van de radio op de eerder afgestemde zender; - het tonen van een visuele indicatie van het huidige tijdstip |
| E18 | De wekker die in wektoestand is kan door aanraken of kloppen worden uitgezet. Dan gaat de radio en de visuele indicaties uit. De radio staat dan automatisch ingesteld voor een volgend (hetzelfde/huidige) wekmoment op de dag (maar dan) een dag later. |
| E19 | De wekker die in wektoestand is kan door aanraken of kloppen in sluimerstand worden gebracht. In dat geval gaat de radio en de visuele indicaties uit en vervolgens na afloop van een sluimerperiode alsnog weer aan. Sluimeren gaat door telkens indien dat gewenst is. |
| E20 | N.B. de wekker kan onderscheid maken tussen uitzetten en sluimeren. |
| E21 | De wekker moet een jaar meekunnen zonder de batterij te hoeven vervangen. |
| E22 | De tijd die de wekker kent mag ten hoogste 1 minuut verschillen van de tijd die internet kent. |
| E23 | Idealiter wordt gebruikt gemaakt van componenten die al beschikbaar / op voorraad zijn en dus niet hoeven te worden aangeschaft. |
| E24 | De batterij moet opgeladen kunnen worden m.b.v. een standaard 5V USB voeding. |
| E25 | De helderheid van visuele indicaties moet zich aanpassen aan de helderheid van de omgeving van de wekker. Hoe helderder de omgeving hoe helderder de neopixels. En v.v. |

## Beperkingen

| Beperking | Omschrijving |
| --- | --- |
| B1 | Nu geen DAB(+) voorziening. Maar waar mogelijk wel rekening mee houden. |
| B2 | De wektijd kan niet worden gezet met een betere resolutie dan de periode van de monitor timer die gebruikt wordt om de microprocessor regelmatig uit de diepe slaap te krijgen. Of anders gezegd stel dat de microprocessor om de 5 minuten uit diepe slaap komt dan kan de wektijd niet met een resolutie kleiner dan 5 minuten worden ingesteld. |

# Use cases

## Gebruiken

Wekken

Sluimeren

Uitzetten

## Beheren

Onderhouden

Automatisch aan

Start/Stop/Sluimer

Opladen

Besturen

Muziek zender

Sluimer duur

Wekmoment

Instellen

# Technisch ontwerp

## Systeem

| Doel | Vastleggen systeem-brede beslissingen |
| --- | --- |
| Toegekende eisen | Alle |
| Koppelvlakken | USB aansluiting t.b.v. opladen Visuele indicaties Sensoren |
| Prestatie en capaciteit parameters | Eenvoudige uitstraling => Streven naar oplaadbaar model, dus niet een permanente voeding aansluiting, wel een zuinig model v.w.b. elektronica en software. => low power, sleep modes, default uit. Pas na remote bediening of in wektoestand uitbundige en tegelijk tijdelijke visuele indicaties. |
| Werking | Een batterij-gevoede microprocessor bestuurt visuele indicaties en sensoren en is op afstand instelbaar. Micro is meesttijds in diepe slaap maar kan door aanraking in tijdelijke luister/operationele toestand komen. In de luister toestand ontvangt en verwerkt de wekker instellingcommando’s van een afstandsbediening. De micro a. komt af en toe uit de diepe slaap om de wekfunctie te bewaken en gaat daarna weer slapen of liever b. heeft een timer interrupt waarmee het uit diepe slaap komt. Idealiter een zodanige resolutie dat er weinig stroom verbruik is. 10 minuten is de slechtste waarde daarvoor, liever minder. Met de afstandsbediening worden parameters (zoals wekmoment en sluimerduur) ingesteld. Dor aanraking van de behuizing wordt de wekker gestart, gestopt of gesluimerd. |
| Beslissingen | Eenvoudige uitstraling => Streven naar knoppen- en schakelaars-loos ontwerp => capacitieve schakelaars Zo klein mogelijke elektronica opbouw binnen de behuizing. 1 buiten ring 24 neopixels voor minuten aanduiding modulo 60 en niet voor lange duur tegelijk aan. Resolutie van 1 pixel per 2,5 minuut. 1 binnen ring 12 neopixels voor uren aanduiding modulo 12 en niet voor lange duur tegelijk aan. Resolutie 1 pixel per uur. |
| Beperkingen | Geen PM/AM indicatie? |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie |  |
| Open issues |  |
| Besluiten | - Afzonderlijke laadregelaar vervalt tenzij anders blijkt na constructie en test. - Het wekgedeelte werkt autonoom. Het aanraak deel en de wektimer moet een diepe slaap kunnen interrumperen. Instelfuncties op afstand. |
| Notities | Mogelijk een 3D geprinte cirkelvormige-ring/strook zwart achter de neopixels ter ondersteuning v.h. visuele effect en tegelijk t.b.v. de montage. |
| Decompositie | Systeem := Remote control subsysteem + Wekker subsysteem + Wekker-Remotecontrol interface Wekker subsysteem := Behuizing + Elektronica + Wekker Software |

## Remote control subsysteem

| Doel | Remote control subsysteem |
| --- | --- |
| Toegekende eisen | E3, E5, E7, E9, E10, E12, E22, E23, |
| Koppelvlakken |  |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen | Voor de remote control hardware dient de volgende bestaande hardware componenten te worden toegepast: - zilverbes PC - domoticz raspberry pi Voor de remote control software dienen de volgende bestaande software componenten te worden toegepast: - zilverbes node-red software stack (niet aangepast, uitbreiding van bestaande configuratie ) - zilverbes node-red benz eigen node-red maatwerk aan te passen - domoticz raspberry pi domoticz stack (niet aangepast, uitbreiding van bestaande configuratie ) |
| Beperkingen | Voor remote control toe te passen hardware componenten dienen niet te worden uitgebreid of aangepast. Voor remote control toe te passen software COTS componenten dienen niet te worden aangepast (en wel hergeconfigureerd). |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie |  |
| Open issues | Slave of autonoom zie Systeem component |
| Notities |  |
| Decompositie | Remote control subsysteem := Remote control hardware + Remote control software |

## Behuizing

| Doel | Bieden van bescherming en huizen van overige componenten |
| --- | --- |
| Toegekende eisen | E1, E2, E8, E9, E11, E13, E15, E23 |
| Koppelvlakken | USB ingang naar buiten uitgevoerd => gat in 3D geprinte onderkant. Liggend laden. Montage/bevestiging elektronica componenten Doorzichtig perspex t.b.v. tonen visuele indicaties elektronica De neopixel ringen moeten concentrisch met de uitstraling naar buiten worden gemonteerd op 3D geprinte ringvormige stroken die strak tegen en in het midden van de perspex voorkant aan wordt geplaatst. Wifi component op processorboard => niet-metalen behuizing Capacity sensors tegen de bovenkant => dubbele laag?, design constraint op de capacity sensors De speaker tegen de bovenkant => gaatjes in de 3D geprinte bovenkant, parker-busjes of een ‘laatje’, design constraint op de capacity sensors De LDR tegen de achterkant => geen verstoring door display licht, design constraint op de positie van de speaker |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking | Grote perspex vormt de voor en achterkant Kleine perspex vormt de zijkanten Zwarte ABS is de boven en onderkant Met de ABS onderkant op de tafel is de hoogte de z richting, de zijkant de y-richting en de voorkant de x-richting. |
| Beslissingen | Minimum inspanning 3d geprinte delen, maximum aangeschafte delen perspex / makerbeam, en toch flexibiliteit voor externe aansluitingen indien nodig op 3D delen Display in het vlak van de voorkant |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen | Idealiter niet boren in de perspex delen. Idealiter alleen gaten in de 3D geprinte delen: de zwarte onder- en bovenkant (zie onder) |
| Aanvullende documentatie | C:\workspaces\freecad\makerbeam https://www.makerbeam.com/ |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie | 4 maal 10*10*100mm makerbeam (makerbeam BV) 2 maal 100*50*3mm perspex (Conrad) 2 maal 100*100*3mm perspex (Conrad) 2* 3D geprinte frontplaat 4* zwarte M3*8mm bout verzonken kop 3D geprint montage frame voor neopixels ringen en elektronica 3D geprint montage frame voor de speaker |

### Afmetingen

| Component | L [mm] | B [mm] | H [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Behuizing uitwendig |  |  |  |
| Beschikbare Behuizing inwendig | Ca. 100 Ruimte tussen ABS onder en bovenkant z-richting | 60 zijkant perspex breedte Ruimte tussen voor en achter gemeten in het midden 44 zijkant perspex breedte Ruimte tussen voor en achter gemeten aan de zijkant y-richting | 95 voorkant perspex breedte x-richting |
| Micro | 51 | 7 (gemeten over de batterij connector) 5 (gemeten over de wifi component) | 23 |
| Display inclusief houder excl bedrading | 70 (toegekend, pending design) z-richting | 6 (toegekend, pending design) y-richting | 70 (toegekend, pending design) x-richting |
| Batterij | 60 | 8 | 50 |
| Radio | 13 | 2 | 13 |
| Amplifier (excl headers) | 25 | 3 | 15 |
| Speaker | 57 | 16 | 57 |
| Touch strips | 10 | 10 | 1 |
| LDR | 3 | 3 | 3 |
| Assembly board 1 | 90 | 2 | 75 |

### Boven / voor-achter en zij

Supportframe

Supportframe

Supportframe

Touch

Touch

Touch

Touch

Supportframe

display

speaker

Assembly 1

speaker

Supportframe

amplifier

batterij

amplifier

Supportframe

micro

radio

amplifier

Supportframe

Supportframe

Supportframe

Assembly 1

### Display en PCB support (en zie OpenSCAD)

Dit is een schets, zie OpenSCAD voor het echte ontwerp.

### Speaker support

### Behuizing ontwerp beslissingen

| 1 | Het supportframe voor de ringen is tegelijk het supportframe voor het PCB. |
| --- | --- |
| 2 | PCB – support frame verbinding d.m.v. boutje of parker |
| 3 | Support frame – Perspex voorkant d.m.v. op de voorkant gelijmd busje en parkers |
| 4 | PCB reikt tot de bodem / de onderkant, omdat de USB connector van de microcontroller van buiten bereikbaar moet zijn door een gat / uitsparing in de onderkant. (Tenzij batterij geladen wordt door openschroeven van de behuizingen gedeeltelijke demontage. Maar dat is niet consistent dan hoeft de micro ook geen laadregelaar te hebben etc.) |
| 5 | Voor de support van de batterij zijn er dubbele beugels ontworpen die deels over het PCB valllen. Die beugels zorgen ervoor dat de batterij niet kan bewegen binnen de behuizing. Die beugels ‘klikken/snap’ in het supportframe van ringen en PCB. Indien geen klik dan een parkertje. |
| 6 | De speaker wordt op zijn plaats gehouden door een 3D-geprinte ring. De 3D geprinte ring wordt met parkers op 4 busjes geschroefd. De busjes worden gelijmd op het perspex. |

## Elektronica

### Subsysteem

Batterij

Micro controller

Laad

regelaar

WIFI TX/RX

Capacitive  touch ifc

Power supply

Touch strips

PinIO - digital

PinIO -Neopixel

PinIO - analoog

I2C

Amplifier

I2C

Radio

Display

Licht sensor

| Doel |  |
| --- | --- |
| Toegekende eisen | Alle eisen m.u.v. E1, E5 |
| Koppelvlakken | Extern: USB ingang van processor naar buiten uitgevoerd => gat in 3D geprinte onderkant. Liggend laden. Doorzichtig perspex t.b.v. tonen visuele indicaties elektronica Wifi component op processorboard => niet-metalen behuizing Met andere subsystemen: Wifi component op processorboard => niet-metalen behuizing Behuizing: Montage/bevestiging elektronica componenten: Capacitieve switches: De processor bevat een capacitive touch interface. De switches/ touch strips zelf komen aan de bovenkant van de behuizing van de wekker Licht sensor: Bovenkant van de behuizing van de wekker Display: Voorkant van de behuizing van de wekker Speaker: Achterkant van de behuizing van de wekker Radio: Binnenin de behuizing op PCB Amplifier: Binnenin de behuizing op PCB Batterij: Onderin de behuizing Interne decompositie: Zie blokdiagram |
| Prestatie en capaciteit parameters | Voeding - producenten:; pin; [V]; [mA]; regulated. ESP32 feather; 3V; 3V; Max 250; Ja. Batterij 2500 mAh; Vbat; 4.2-0; ?; Nee. USB; Vusb; 5.2-0; 500mA; Nee. Voeding – consumenten:; [V]; [mA]; regulated; supply. Capacitieve touch interface In Standby In Sleep meestal voor 24 uur per dag In Sensing voor 1 minuut per dag; Zie microprocessor spec tbd; Micro intern; Micro intern. Licht; 3V; < 1mAh / dag; ja; 3V. Display (24+12)*60mA for 1 seconde = 2,16 A / s Display moet meestal volledig uit staan! 2 a 3 pixels aan tijdens wekken of als testloopje gedurende 1 minuut. 2,5 * 20 mA for 1 seconde = 0,05 A / s Wek-functie: 50 mA 1 minuut per dag = 50/60 mAh = 1,16 mAh per dag; 4,2; Max 50mA gedurende 1 minuut. 1,16 mAh per dag. Wat is de lekstroom?; Nee; Vbat. FM RX Operational (12 mA for 1 minuut) per dag = 0,2 mAh per dag Standby (bus disabled); 3; Max 12 mA 0,2 mAh / dag 25 uA 0,6 mAh / dag; Ja; 3V. Amplifier Operational at 300 mW gedurende 1 minuut Quiet Muted Shutdown gedurende 24 uur; 3; 100 mA = 1,6 mAh per dag 10 mA 3,5 mA 1 uA =0,024 mAh per dag; Nee; Vbat. Totaal per dag; Ca. 5 mAh / dag. Geschatte batterij levensduur; 250 dag. |
| Werking |  |
| Beslissingen | 1 I2C bus. Alle I2C op 400 kHz omdat sommige componenten niet hoger kunnen, de hogere snelheid niet nodig is, en lagere frequentie robuuster is. Zal wel iets meer stroom veroorzaken. |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen | De microcontroller bestuurt de elektronica componenten De microcontroller bewaakt de batterijspanning |
| Aanvullende documentatie |  |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie | Elektronica subsysteem := Microcontroller + Micro-Power-supply interface + Display + Micro-Display interface + Batterij + Micro-Batterij interface + Power-supply + Radio + Micro-Radio interface + Radio-Amplifier interface + Amplifier + Micro-Amplifier interface + Speaker + LDR + Micro-LDR interface + Touch strips + Micro-touch strips interface |

### Microcontroller

| Doel | Microcontroller |
| --- | --- |
| Toegekende eisen | Alle eisen m.u.v. E1, E8 |
| Koppelvlakken | Micro-Display interface Micro-Batterij interface Micro-Powersupply interface Micro-Radio interface Micro-Amplifier interface Micro-LDR interface Micro-Touchstrips interface |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen | Adafruit HUZZAH32 – ESP32 Feather Board |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen | Pinbezetting Pin; Symbool; Koppelvlak. GPIO15 Bord aanduiding 15/A8/T3 (Dus niet gebruiken voor touch op T3) (mogelijk alternatieve pin in onderstaande externe documentatie is: Bord aanduiding 14/A6); NEO; Neopixel ringen. Bord aanduiding 34/A2; LDR; LDR. Bord aanduiding SDA en SCL; SDA, SCL (I2C); Radio. <vervallen>; AMPPWDN; Amplifier - powerdown. 12/T5/IO12/ADC2_CH5/A11 27/T7/IO27/ADC2_CH7/A10 33/T8/IO33/ADC1_CH5/A9 Not implemented (13 niet gebruiken want daar zit mogelijk een systeemledje op); Links: TOUCH1/Start_Stop/ Midden: TOUCH2/Suspend_Resume/ Rechts: TOUCH3/Wakeup_Sleep Future extension TOUCH4; Touch strips. Bord aanduiding A13 Welke pin is dat?; VBATSENSE; Om de batterijspanning uit te lezen.. |
| Aanvullende documentatie | https://www.adafruit.com/product/3405 https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/index.html https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32 https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=47&t=85664 https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=47&p=827386 |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

### Display

| Doel | Display |
| --- | --- |
| Toegekende eisen | E1, E2, E4, E7, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E21, E25 |
| Koppelvlakken | Extern: De neopixel ringen moeten concentrisch met de uitstraling naar buiten worden gemonteerd op 3D geprinte ringvormige stroken die strak tegen een van de perspex zijwanden aan worden geplaatst. De voeding van de ringen zit op Vbat. Micro-Display interface : De aansturing van alle ringen zit op 1 pin X (t.o.v. GND) van de Microcontroller Intern: Ring1-Ring2 interface |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking | Zie de software. |
| Beslissingen |  |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen | Van beide neopixel-ringen en de jewel moet de datalijn worden ge-daisy-chained. |
| Aanvullende documentatie | https://www.kiwi-electronics.nl/nl/neopixel-ring-24-x-ws2812-5050-rgb-led-met-drivers-1840 https://www.kiwi-electronics.nl/nl/neopixel-ring-12-x-ws2812-5050-rgb-led-met-drivers-1424 https://www.adafruit.com/product/2226 |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie | Display := Ring1 + Ring2 + Jewel Jewel is optional |
|  | Ring1: 24 pixels minute wijzer Dimensions: Outer diameter: 65.5mm / 2.6" Inner diameter: 52.3mm / 2.1" Thickness: 3.2mm / 0.123" |
|  | Ring2: 12 pixels uren wijzer Dimensions: Outer diameter: 36.85mm / 1.5" Inner diameter: 23.3mm / 1" Thickness: 3.2mm / 0.123" |
|  | Jewel: 6+1 pixels PM/AM indicator Wekker ‘armed’ indicator Weksignaal flasher Dimensions: Diameter: 23.3mm / 1" Thickness: 3.2mm / 0.123" |
|  | Ring1-Ring2 interface := Ring2 concentrisch binnen Ring1 Daisy-chained neopixel data interface Voeding van de ringen afzonderlijk. Dus niet de ene ring voeden uit de andere ring! |
|  | Ring2-Juwel interface := Juwel concentrisch binnen Ring2 Daisy-chained neopixel data interface Voeding van de ringen afzonderlijk. Dus niet de ene ring voeden uit de andere ring! |

### Batterij

| Doel | Batterij |
| --- | --- |
| Toegekende eisen |  |
| Koppelvlakken | Micro-Batterij interface |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen | Lithium Ion Polymer Battery - 3.7v 2500mAh |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie | https://www.adafruit.com/product/328 https://www.kiwi-electronics.nl/nl/lithium-ion-polymeer-accu-3-7v-2500mah-1044?search=Lithium%20Ion%20Polymer%20Battery%20-%203.7v%202500mAh |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

### Power supply

| Doel | Power supply |
| --- | --- |
| Toegekende eisen |  |
| Koppelvlakken | Micro-Powersupply interface |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen | 5V 2.5A Switching Power Supply with 20AWG MicroUSB Cable |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie | https://www.adafruit.com/product/1995 |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

### Radio

| Doel | Radio |
| --- | --- |
| Toegekende eisen |  |
| Koppelvlakken | Micro-Radio interface Radio-Amplifier interface |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen | Radio component is gecombineerd met de Amplifier component (zie onder). De I2C lijnen krijgen een 4k7 pull-up naar 3V3 Vcc op de microcontroller pin. (Dus niet naar Vbat om interferentie tussen de neopixels op Vbat en I2C lijnen te vermijden.)) De radio/amplifier component wordt ook gevoed uit 3V3 Vcc op de microcontroller pin. Vermoedelijk is het vermogen / stroomverbruik voldoende laag. |
| Beperkingen | B1: Geen DAB |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen | Aan interfaces …. |
| Aanvullende documentatie | - https://create.arduino.cc/projecthub/hesam-moshiri/full-digital-fm-receiver-with-arduino-and-tea5767-52be37 - https://www.tinytronics.nl/shop/nl/communicatie-en-signalen/draadloos/rf/modules/tea5767-fm-radio-module - https://www.instructables.com/TEA5767-FM-Radio-Breakout-Board-for-Arduino/ - https://github.com/yoooriii/Arduino_FMRadio/blob/master/documents/pinout1.png - http://www.doctormonk.com/2012/03/tea5767-fm-radio-breakout-board-for.html |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

### Amplifier

| Doel | Amplifier |
| --- | --- |
| Toegekende eisen |  |
| Koppelvlakken |  |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen | - Is gecombineerd met de Radio component zie boven. |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie |  |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

### Speaker

| Doel | Speaker |
| --- | --- |
| Toegekende eisen |  |
| Koppelvlakken | Amplifier-Speaker interface |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen |  |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie |  |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

### Touch strips

| Doel | Touch strips |
| --- | --- |
| Toegekende eisen |  |
| Koppelvlakken |  |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen |  |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie |  |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

### Licht sensor

| Doel | LDR |
| --- | --- |
| Toegekende eisen |  |
| Koppelvlakken |  |
| Prestatie en capaciteit parameters |  |
| Werking |  |
| Beslissingen |  |
| Beperkingen |  |
| Rationale |  |
| Afgeleide eisen |  |
| Aanvullende documentatie |  |
| Open issues |  |
| Notities |  |
| Decompositie |  |

## Wekker software

### Wekker FSM

### Pseudo codes per activity

- In de navolgende pseudo code zijn de activiteiten van alle afzonderlijke FSM samen genomen.

- Bedenk dat:

  - de microcontroller vanuit diepe slaap in de Arduino omgeving in de setup() routine komt

  - de toestand voorafgaand aan de diepe slaap in RTC memory moet worden bewaard

  - de toestand voorafgaand aan de diepe slaap in de setup() uit RTC memory moet worden opgehaald.

  - de huidige tijd in RTC memory moet worden bewaard (in increments/eenheden van de monitor periode)

  - de alarm tijd in RTC memory moet worden bewaard (in increments/eenheden van de monitor periode)

#### Wakeup

setup() {

read RTC memorized state_before_deep_sleep variables

esp get wakeup reason // i.e. interrupt event

switch state_before_deep_sleep {

case STOPPED:

switch wakeup_reason {

case START_STOP touched:

next_state := STARTED

case ATTENTION touched:

next_state := handle attentive loop(state_before_deep_sleep)

default:

next_state := STOPPED

}

case STARTED or SNOOZED:

switch wakeup_reason {

case monitor timer expired:

next_state := handle monitor timer(state_before_deep_sleep)

case START_STOP touched:

next_state := STOPPED

case ATTENTION touched:

next_state := handle attentive loop(state_before_deep_sleep)

default:

next_state := STOPPED

}

default:

// spurious should not occur

next_state := state_before_deep_sleep

}

prepare_next_state(next_state)

(re-)start deep sleep

// never gets here ...

}

prepare_next_state(next_state) {

switch next_state {

case STARTED or SNOOZED:

set wakeup on timer

set wakeup on touch

case STOPPED:

default:

set wakeup on touch

}

}

handle monitor timer(state_before_deep_sleep) {

retrieve current time from RTC memory

retrieve alarm time from RTC memory

if alarm time reached

next_state := handle alarming loop(state_before_deep_sleep)

else

increment current time

register current time in RTC memory

next_state := state_before_deep_sleep

return next_state

}

#### Alarming

handle alarming loop() {

long_alarm_timer := 0

turn radio on

while (not snooze_touched) and (not stop touched) and (not long_alarm_period expired) {

// continue displaying neopixels and generating radio sound

increment long_alarm_timer

read touch pads

increment neopixel alarm pattern

delay ALARM_LOOP_DELAY // 100 ms

}

turn neopixels off

turn radio off

if long_alarm_period expired

next_state := STOPPED

else if SNOOZE touched

increment alarm time by snooze period

store alarm time in RTC memory

next_state := SNOOZE

else if START_STOP touched

next_state := STOPPED

return next_state

}

#### Attentive

handle attentive loop() {

// TBD

return next_state

}

### Arduino ontwikkelomgeving

### Libraries

| Espressif API | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/index.html |
| --- | --- |
| Espressif sleep | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/sleep_modes.html |
| Display | https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel |
| Accelerometer | https://github.com/rpicopter/ArduinoMotionSensorExample |
| Radio | https://github.com/big12boy/TEA5767 |

## Remote control software

tbd